УТВЕРЖДЕНА

Решением 40-ой сессии

Совета депутатов

Веселовского сельсовета

от 20 декабря 2013г.

ПрограммА

комплексного  развития

СИСТЕМы  коммунальной  инфраструктуры

ВЕСЕЛОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

на  2014- 2023  годы

( в редакции решения сорок четвертой сессии от 24.04.2014 № 44\5; решения

внеочередной сорок пятой сессии от 30.05.2014г №45\2)

с. Веселовское

2013г.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………..3

- Паспорт………………………………………………………………………………………5

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

  - Территория……………………………………………………………………................8

  - Климат…………………………………………………………………………………..9

  - Население……………………………………………………………………………….9

  - Жилищный фонд……………………………………………………………………...10

  - Системы электроснабжения…………………………………………………………..10

  - Системы теплоснабжения…………………………………………………………….11

  - Системы водоснабжения……………………………………………………................11

  - Системы сбора, вывоза твердых отходов……………………………………… ……12

  - Системы сбора, вывоза жидких отходов………………………………………..……13

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета энергосбережения………....13

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы………………………………………………………..……………………… ……14

  - Прогноз динамики численности населения……………………………………….…14

  - Прогноз объемов жилищного строительства…………………………………….…..15

  - Перечень планируемых объектов социальной сферы…………………………….…16

  - Перспективы развития теплоснабжения……………………………………………..16

  - Перспективы развития водоснабжения………………………………………………18

  - Перспективы развития водоотведения……………………………………………….19

  - Перспективные показатели спроса на электрическую энергию……………….……20

  - Перспективы развития газоснабжения………………………………………….……21

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры…………………………23

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение

целевых показателей………………………………………………………………………32

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения…...32

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения……33

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы сбора,

вывоза твердых бытовых отходов ………………………………………………………...34

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы вывоза и очистки                    жидких бытовых отходов на территории Веселовского сельсовета ..........................34

  - Программа инвестиционных проектов для развития системы газоснабжения…….35

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…………….35

6.1. Расчет критериев доступности………………………………………………….....….35

6.2. Прогноз расходов  населения на коммунальные ресурсы………………………...…36

6.3. Источники финансирования мероприятий  программы ………..………….………..37

- Управление программой……………………………………………………………….…..39

# Введение

Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Веселовского сельсовета  Краснозерского района Новосибирской области на 2014-2023 годы (далее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от14.06.2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Веселовского  сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. теплоснабжение, водоснабжение,  вывоз и утилизации твердых бытовых отходов), в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования Веселовского  сельсовета Краснозерского района Новосибирской области и в полном объеме соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, обеспечивает эффективное решение проблем в области развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Веселовского сельсовета.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- системности – рассмотрение Программы как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами, реализуемыми на территории Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

Программа состоит из следующих разделов:

- Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Веселовского  сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

- Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Веселовского  сельсовета Краснозерского района Новосибирской области.

- Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

- Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

- Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

- Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

- Управление программой

1. Паспорт  Программы

комплексного  развития  СИСТЕМ  коммунальной  инфраструктуры Веселовского СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ на

2014 – 2023 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2014-2023годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов. |  |  |  |  |
| Заказчик Программы | администрация Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |  |  |  |  |
| Разработчики программы | администрация Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |  |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - администрация Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области - организации жилищно - коммунального комплекса |  |  |  |  |
| Цели Программы | Основными целями Программы являются: 1.Обеспечение полного удовлетворения спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки с учетом развития жилищного сектора и освоения территорий под строительство объектов общественно-деловой сферы поселения. 2.Обеспечение доступности для населения коммунальных услуг. 3.Обеспечение качества поставляемых коммунальных ресурсов. 4.Обеспечение надежности функционирования всех коммунальных систем ресурсоснабжения. 5.Повышение эффективности использования коммунальных ресурсов. 6.Определение перспективных задач, направленных на энергоресурсосбережение и повышение энергетической эффективности как в муниципальных организациях, так и в жилищном секторе поселения. 7.Обеспечение нормативной экологической безопасности населения |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем тепловодоснабжения. 3. Обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры муниципального образования 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |  |  |  |  |
| Ожидаемые целевые индикаторы и показатели Программы | 1.Снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов. 2.Снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 3.Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса, в том числе за счет снижения эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры. 4. Устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека. 5. Обеспечение населения необходимым количеством и качеством ресурсов. 6. Улучшение экологического состояния окружающей среды. В системе теплоснабжения: -повышение надежности и качества теплоснабжения; -улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. -сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. -снижение уровня потерь воды; В системе водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; -соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; -снижение уровня потерь воды; -сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: -улучшение санитарного состояния территории Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области; -улучшение экологического состояния муниципального образования; -обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. В системе водоотведения: -улучшение санитарного состояния территории Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области. |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | Программа реализуется в течение 2014-2023 г.г. |  |  |  |  |
| Объёмы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета и средства местного бюджета на условиях софинансирования. тыс.руб. |  |  |  |  |
|  |  | ОБ | МБ | Внебюджетные средства | итого |
|  | 2014 | 9850,0 | 50,0 | 200,0 | 10100,0 |
|  | 2015 | 9349,8 | 50,0 | 75,0 | 9474,8 |
|  | 2016 | 6117,25 | 50,0 | 40,0 | 6207,25 |
|  | 2017 | 11694,66 | 50,0 | 239,9 | 11984,56 |
|  | 2018-2023 | 75705,7 | 15698,0 | 3905,8 | 95309,5 |
|  | На весь период | 112717,41 | 15898.0 | 4460,7 | 133076,11 |
| Организация контроля | Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области. |  |  |  |  |

# 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1.Территория

В состав муниципального образования Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области входит 2 поселения: с.Веселовское и п.Новый Баганенок, администрация Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области находится в селе Веселовское. Село Веселовское расположено в юго-западной части Новосибирской области на территории общей площадью 9010 кв.м на расстоянии 450 км от областного центра – города Новосибирска, в 40 км от районного центра – р.п. Краснозерское, в 30 км от ближайшей железнодорожной станции Зубково, в 65 километрах к северо-востоку от города Карасука. Административный центр находится в с. Веселовское.

Население муниципального образования Веселовского сельсовета составляет    2557 человек, в т.ч. села Веселовское 2056 человек, поселка Новый Баганенок – 501 человек.

На территории муниципального образования Веселовского сельсовета имеются объекты социальной сферы: детские сады, школы, больница, ФАП, магазины продовольственных и непродовольственных товаров, Дома культуры, клуб, котельные. Развита коммунальная инфраструктура: холодное водоснабжение, теплоснабжение,  отопление, электроснабжение. ».

Специализацией поселения является растениеводство и животноводство: выращивание зерна, производство молока, мяса, данным видом деятельности занимается ЗАО «Черемошинское», «Сибагросоюз»  Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйство Шталинский И.С.. - занимается растениеводством

В соответствии с Законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, регламентирующим вопросы местного самоуправления, на территории сельского поселения осуществляется местное самоуправление, принят Устав, действуют выборные  органы представительной власти.

2.2. Климат

Климат резко континентальный с резкими изменениями температур, как между сезонами, так и в течение суток. Основными факторами, способствующими формированию климата, являются солнечная радиация, общая циркуляция атмосферы, характер подстилающей поверхности, влагооборот и т.д.

Характерной особенностью является резкая континентальность климата, обусловленная влиянием, как южных теплых воздушных масс, так и северных холодных масс. Влияние этих масс обуславливает большую изменчивость температуры воздуха, атмосферного давления и влажности, как в суточном, так и в месячном и годовом периодах.

Среднегодовая температура воздуха -0,6 С°, абсолютный минимум температуры -50 С° (в январе), абсолютный максимум +35 С° (в июле). Заморозки начинаются  во второй декаде сентября и заканчиваются в последней декаде мая. Продолжительность холодного периода - 178 дней.

2.3. Население

По данным администрации Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области численность населения   составила 2557 человек в том числе:    с. Веселовское –  2056 чел., п. Новый Баганенок  – 501 чел.

В соответствии со статусом населённого пункта всё население относится к сельскому.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения. По данным статистики   из 2557 человек населения, проживающего на территории Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, 391 человек – это дети в возрасте до 18 лет включительно, 504 человек – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составило 1662 человек.

Возрастная структура населения имеет следующий вид:

- лица моложе трудоспособного возраста 15,3%;

- лица трудоспособного возраста 65  %;

- лица старше трудоспособного возраста 19,7 %.

2.4. Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда села Веселовское составила 46,8 тыс. кв. м. или 5.4% площади жилищного фонда Краснозерского муниципального района. Средняя жилищная обеспеченность составила 21,1чел./ кв. м и была ниже средней по району(24,1 кв.м на человека)

Распределение жилищного фонда по территории сельского поселения соответствует распределению численности населения. Таким образом, наибольшая доля жилищного фонда сосредоточена в с. Веселовское

(39,5 тыс.кв.м или 82%), площадь жилищного фонда пос. Новый Баганенок составила 7.3 тыс.кв.м или 18% общей площади.

Общее количество жилых домов составило 569 единиц, в том числе 7 домов являются не заселенными.

Жилищный фонд Веселовского поселения преимущественно частный.

Наибольшую площадь имеет жилищный фонд со степенью износа от31 до 65% - 11,527 тыс.кв.м или 74,9%. Наименьшую площадь составляет жилищный фонд со степенью износа до 30% - 0,0047 тыс.кв.м или 0.3%.

Уровень благоустройства жилищного фонда сельского поселения достаточно невысок. Из всех видов благоустройства на территории сельского поселения представлены: водопровод, канализация, и центральное отопление. При  этом жилищный фонд в пос. Новый Баганенок полностью не благоустроен.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2023 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильём  до 33-35 кв. м. общей площади на человека.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу.

## 2.5. Система  электроснабжения Веселовского сельсовета

Электроснабжение Краснозерского района осуществляется от энергосистемы Новосибирской области, к которой подключены все населенные пункты района.

Центром питания Веселовского  сельского поселения является ПС «67» 110/10 кв «Веселовская». Питание данного питающего центра осуществляется по фидеру  67-1.

От подстанций электроэнергия по воздушным линиям 10 кв  распределяется через трансформаторные подстанции (ТП) и комплексные трансформаторные подстанции (КТП) 10/0,4 кВ, расположенным в непосредственной близости к потребителям ( 12 объектов)

## 2.6. Система  теплоснабжения Веселовского сельсовета

Теплоснабжение села Веселовское и поселка Новый Баганенок осуществляется 1 теплоснабжающей организацией–обществом с ограниченной ответственностью «Лада» от 3 котельных суммарной установленной мощностью 2,45 Гкал/час, по тепловым сетям общей протяженностью 1,58 км (в 2-трубном исчислении).

Предприятие ООО «Лада» обеспечивает теплоснабжение 0,9 % жилищного фонда и 100 % объектов социальной сферы муниципального образования Веселовского сельсовета.

Потребителями услуг является бюджетная сфера - школы, детские сады в с.Веселовское и п. Новый Баганенок, участковая больница и Дом Культуры в с.Веселовское, ФАП  и клуб в п. Новый Баганенок, администрация -  и население.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. С 01.07.2012г. по 01.07.2013г. тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 1329,90  руб./Гкал.

На балансе предприятия находится 3 котельных суммарной установленной мощностью 2,45 Гкал/час на твердом топливе (все котельные угольные), оборудованные семью котлами НР-18, 1,58 км тепловых сетей (в 2-трубном исчислении).

На качестве предоставляемых населению услуг негативно сказывается высокая степень износа объектов теплоснабжения, средний нормативный износ  составил 85%. Доля тепловой энергии, реализуемая по приборам коммерческого учета, составляет 5% от общего объема отпуска.

2.7.  Система водоснабжения Веселовского сельсовета

Система водоснабжения села Веселовское разделена на две части                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              и включает в себя 2 водозаборных скважины и водопроводную сеть протяжённостью 11 км.

Система водоснабжения поселка Новый Баганенок включает в себя 2 водозаборных скважины и водопроводную сеть протяженностью 6,4 км. Водопроводные сети села Веселовское обеспечивают населенный пункт численностью 2056 человека, а также объекты социальной сферы: школу, детский сад, участковую больницу, администрацию. Водопроводная сеть поселка Новый Баганенок обеспечивают населенный пункт численностью 501 человек, а также объекты социальной сферы: школу, детский сад, ФАП.

Трубопроводы водопровода из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб основным диаметром 100 мм. Построены водопроводы в 1967,1981,и в 2005 гг.

Имеются водопроводные колонки.

Аварийность водопроводных сетей – 3-4 крупных аварий в год.

Существуют проблемы с водоснабжением в с. Веселовское по улицам Кирова, Калинина, Пушкина, Ленина, Пионерская. По улицам Островская, Карасукская, Сибирская, Гагарина, Буденного водопровода нет.

Для обеспечения качественного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения необходима срочная модернизация системы водоснабжения.

Предоставляет услуги по водоснабжению в муниципальном образовании Веселовского сельсовета ООО «Лада».

Предприятие обслуживает все категории потребителей, пользующихся системами централизованного водоснабжения в центральной части села Веселовское.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения производятся в ООО «Лада». Тарифы на холодную воду, отпускаемую ООО «Лада», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. .

Проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по исследованным микробиологическим показателям, исследованным санитарно - химическим показателям, не соответствует по мутности, общей жесткости, минерализации (сухому остатку), содержанию железа, марганца.

Физические свойства воды: вода без цвета, без запаха, прозрачная, осадок светлый, хлопьевидный, незначительный.

Добытая вода подаётся в распределительную сеть. Расход воды на собственные технологические нужды определен на основании технических характеристик установленного оборудования, а также с учетом пропускной способности устройств и времени проведения технологических регламентных работ.

2.8. Система сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Веселовского сельсовета

Согласно Федеральному закону РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора находятся в ведении муниципального образования.

На территории муниципального образования Веселовского  сельсовета Краснозерского района Новосибирской области контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, сбор и вывоз ТБО на площадки временного хранения осуществляется жителями самостоятельно.

Но проблема возникновения несанкционированных свалок существует. Их ликвидация и эффективный контроль за их возникновением требуют значительных финансовых затрат.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТБО и мусора:

Экологические проблемы:

-         содержание придомовых территорий не везде соответствует нормативам;

-  отсутствуют контейнеры (мусоросборники);

- отсутствует специализированная техника, предназначенная для вывоза ТБО и мусора.

Экономические проблемы:

–          недостаточный объем финансовых средств в местном бюджете  на решение проблем в сфере обращения с отходами.

Социальные проблемы:

-           не в полной мере осуществляется   процесс воспитания экологической культуры населения.

2.9. Система сбора, вывоза жидких бытовых отходов на территории Веселовского сельсовета.

Система канализования в населенных пунктах Веселовского  сельсовета отсутствует.

Жидкие бытовые отходы отводятся в местные отстойники и автотранспортом вывозятся на полигон жидких бытовых отходов.

Вывоз осуществляет  ООО «Лада».

  - 2.10. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Веселовского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Согласно программе при замене системы водоснабжения предполагается установка приборов учета каждому потребителю.

В настоящее время администрацией проведено энергетическое обследования  зданий, стоящих на балансе муниципального образования.

Проведенное энергетическое обследование позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях.

В дальнейшем  в программы по энергосбережению муниципальных учреждений и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования.

Результаты анализа всего коммунального хозяйства позволяют сделать вывод, что ООО «Лада»  присущи следующие основные проблемы:

1.     Технологические проблемы.

Основные из них это:

-    высокий износ всех видов оборудования и сетей;

-    низкие коэффициенты полезного использования оборудования;

-    большое количество аварий, связанных с ветхостью систем;

-    сверхнормативные потери ресурсов (воды, тепла);

-    нерациональные схемы коммунальной инфраструктуры.

2.     Экономические недостатки.

-    высокие затраты на обеспечение потребителя коммунальными услугами

- отсутствие материальной базы.

3.     Социальные проблемы.

Наиболее значимыми с социальной точки зрения являются:

-    неудовлетворительное качество услуг по теплоснабжению;

-    высокий уровень неплатежей за коммунальные услуги и др.;

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке  общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗА СПОРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1. Прогноз динамики численности населения

Основной стратегической целью Программы мер по демографическому развитию Веселовского сельсовета Краснозерского района на период до 2025 года является последовательная стабилизация численности населения Веселовского сельсовета и формирование предпосылок к последующему демографическому росту.

К числу приоритетных  задач будет отнесено:

снижение смертности и рост продолжительности жизни, укрепление здоровья населения;

стимулирование рождаемости и укрепление семьи;

регулирование миграционных процессов.

Достижение поставленной цели Программы будет осуществляться путем решения следующих основных задач:

- улучшение состояния здоровья населения;

- улучшение медицинского обслуживания;

- обеспечение доступности медицинских услуг для детей из малообеспеченных семей, детей - инвалидов, детей – сирот;

- улучшение репродуктивного здоровья населения;

- стабилизация санитарно эпидемиологической ситуации на территории Веселовского сельсовета;

- стимулирование рождаемости;

- всестороннее развитие и укрепление семьи (создание полноценных условий жизнедеятельности для семьи, детей, молодежи, престарелых и инвалидов);

- поддержка социально уязвимых слоев населения;

- развитие социальной инфраструктуры поселения, повышение качества и доступности социальных услуг для населения;

- повышение реальных доходов и благосостояния населения;

- качественное решение жилищных проблем поселения, увеличение ввода в эксплуатацию жилья и обеспечение доступности его приобретения для населения;

- создание дополнительных рабочих мест на условиях постоянной занятости, обеспечивающих заработную плату выше величины прожиточного минимума, организация рабочих мест по программе общественных работ, в том числе, в организациях социальной сферы;

- улучшения условий и охраны труда;

- сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала, укрепление единого, культурного пространства и доступности услуг культуры на территории Веселовского сельсовета, повышение духовно – нравственного развития населения муниципального образования.

Цель и задачи программы определяют межведомственный подход при их решении. Интегрирование демографической политики со всем блоком социальных и экономических программ призвано обеспечить, в конечном счете, развитие  Веселовского сельсовета, создание наиболее благоприятных условий жизни  семей и населения в целом.

Достижение цели демографической политики предполагает необходимость развития экономики поселения в целом, повышения уровня жизни населения (повышение реальных доходов населения,  адекватное реальной стоимости жизни в районе, сокращение масштабов бедности и социально-экономического неравенства, улучшение здоровья населения, увеличение трудоспособного периода жизни), развития рынка жилья и  рынка труда, создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), улучшения состояния окружающей среды, обеспечения духовно-нравственного воспитания населения, укрепления семейных ценностей.

Основанием для прогноза изменения возрастной структуры населения села  в течение расчётного срока является прогноз изменения демографических показателей на территории Российской Федерации и регионов РФ до 2023 г., разработанный специалистами Федеральной службы государственной статистики, а также особенности существующей возрастной структуры. Основополагающим принят средний вариант изменения демографических показателей.

Предполагаемое изменение возрастной структуры населения села Веселовское.

| Возрастная структура на начало года | Годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2017г. | 2023г. |
| Доля населения моложе трудоспособного возраста, % | 15,3 | 20,0 | 25,0 |
| Доля населения трудоспособного возраста, % | 65,0 | 45,0 | 45,0 |
| Доля населения старше трудоспособного возраста, % | 19,7 | 35,0 | 30,0 |

3.2. Прогноз объемов жилищного строительства

Генеральным планом Веселовского сельсовета предусмотрены мероприятия по развитию территории индивидуальной жилой застройки с целью  создания комфортной среды проживания.

Со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрено упорядочение существующей застройки. Развитие жилой зоны происходит в северо-западном и юго-западном направлениях и обеспечено за счёт освобождения территорий занятых производственными сооружениями с высоким процентом износа и свободных от застройки земель находящихся в муниципальной и частной собственности.

С учётом рекомендуемых показателей обеспеченности населения общей жилой площадью получены значения объёмов строительства жилищного фонда на перспективу.

Рекомендуется строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

Строительство жилья будет осуществляться преимущественно на свободных территориях.

Новое жилищное строительство предусматривается в объеме 41,1 тыс. кв.м. общей площади к 2020г.

- с.Веселовское – 32,9 тыс. кв.м

    - п.Новый Баганенок – 8,2 тыс.кв.м

В течении расчетного срока запланирована убыль жилого фонда по ветхости – 12,4 тыс.кв.м.(с. Веселовское – 10,4тыс.кв.м, п.Новый Баганенок-2,0 тыс.кв.м)

Таким образом, общая площадь жилого фонда к 2023 году составит 89,3 тыс.кв.м

3.3 Перечень планируемых объектов социальной сферы

Социальная инфраструктура призвана обеспечить необходимые жилищно-бытовые и социально-культурные условия для жизни и работы населения определённой территории.

Село Веселовское является центром сельсовета, а также центром социального и культурно-бытового обслуживания. По генеральному плану  рекомендуется создание на перспективу единой ступенчатой системы социально-культурно-бытового обслуживания населения.

В течении расчётного срока рекомендуется увеличение мощности детских дошкольных учреждений : первая очередь до 2017г.-  150 мест; и 170 мест к 2023г. Мощность рассчитана с учётом обслуживания детей  поселка Новый Баганенок.

Рекомендуется укомплектование квалифицированными медицинскими кадрами существующей  Веселовской больницы.

Предусмотрено увеличение площадей магазинов продовольственных товаров, строительство предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

3.4. Перспективы развития теплоснабжения

Основным направлением развития Веселовского сельского поселения является повышение уровня комфортности жизни населения. Тепловая нагрузка определена на жилые здания по укрупненным показателям в соответствии с ТСН 30-303-2000 МО «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Характеристика котельных Веселовского сельского поселения

| №п/п | Адрес | Кол-во котлов | Марка котлов | Установленная мощн Гкал/ч | Год ввода | Протяженность т/сетей км | Среднесуточный расход топлива, тн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Веселовское ул.Ленина,13Б | 3 | НР-18 | 1,05 | 1987 | 0.7 | 740 |
| 2 | с.Веселовское ул.Пушкина, 60А | 2 | НР-18 | 0,7 | 1960 | 0,2 | 250 |
| 3 | п.Новый Баганенок ул. Партизанская, 7А | 2 | НР-18 | 0,7 | 1975 | 0,1 | 350 |

Расчетные значения тепловых нагрузок жилищно-коммунального сектора существующей, проектируемой застройки Веселовского сельского поселения

| Муниципальное образование | Тепловая нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сущ, Гкал/ч | на первую очередь, Гкал/ч | на расч. срок, Гкал/ч |
| Веселовское СП: | 4,68 | 7,55 | 8,93 |
| - с. Веселовское; | 3,95 | 6,20 | 7,53 |
| - пос. Новый Баганенок | 0,73 | 1,35 | 1,40 |

Тепловая нагрузка на расчетный срок увеличиться в 2 раза и составит 8,93 Гкал/ч. На первую очередь значение тепловой нагрузки составит 7,55 Гкал/ч.

На перспективу предусматривается развитие системы теплоснабжения 
Веселовского сельского поселения. Надежное обеспечение населения тепловой энергией возможно при проведении следующих мероприятий:

- замена и капитальный ремонт объектов теплоснабжения  с высокой степенью износа;

- подключение к системе теплоснабжения жилых домов в с. Веселовское;

На расчётный срок строительства генеральным планом предложена реализация следующих мероприятий:

- модернизация существующей котельной;

- строительство новых тепловых сетей с применением эффективных изоляционных материалов (пенополиуретана – ППУ по технологии «труба в трубе») в районе перспективной жилой застройки;

- внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии и др).

3.5. Перспектива развития системы водоснабжения.

Проект инженерного обеспечения территории Веселовского сельского поселения Краснозерского района Новосибирской области разрабатывается на расчетный срок с выделением первой очереди строительства.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются подземные воды Западно-Сибирского артезианского бассейна палеотеновых и неогеновых отложений.

Расход воды на одного человека в сутки принимаются следующие:

- многоэтажной застройки с полным благоустройством - 230 л/сутки;

- коттеджной и индивидуальной застройки - 170 л/сутки;

Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения представлены ниже в таблице Запасы артезианских вод по сельскому поселению позволяют покрыть существующие расходы. Отбор подземных вод планируется производить из действующих и вновь проектируемых ВЗУ (строительство новых резервуаров запаса воды и водопроводных насосных станций второго подъема) с организацией зон санитарной охраны первого пояса. Для удовлетворения потребителей в воде питьевого качества необходимо провести следующие мероприятия:

- на каждом ВЗУ необходимо осуществлять постоянный контроль за качеством воды, заключив договор с органами Роспотребнадзора для проведения анализов воды и принятия необходимых мер при несоответствии нормативным показателям;

- обследовать скважины с истекшим амортизационным сроком (25-30 лет), оценить возможность их дальнейшей эксплуатации, определить причины низкого дебита скважины или ухудшения качества воды и принять обоснованное решение на тампонаж скважины, исключив возможность затрубного поступления загрязнений в водоносный горизонт и получить разрешение на бурение новой скважины заданной производительности или переоборудовать скважины более производительными насосами;

- пробурить и выполнить монтаж новых артскважин;

- построить дополнительные резервуары запаса чистой воды на водозаборных узлах;

- подключить к централизованным системам водоснабжения планируемую застройку, включая существующий частный сектор, путем строительства кольцевых водопроводных сетей и присоединения их к существующим;

- изношенные участки водопроводных сетей и сети с недостаточным диаметром заменить на сети, обеспечивающие пропускную способность;

- расширить систему технического водоснабжения из поверхностных источников, построить на берегах водоемов пирсы для подъезда спецмашин.

Организовать зону санитарной охраны первого пояса всех ВЗУ:

- оградить сплошным забором территорию ВЗУ, озеленить и благоустроить;

- провести охранные мероприятия общие для всех водопроводных сооружений и территорий: заасфальтировать подъезды, герметически закрыть все ходы и лазы в водопроводных сооружениях для исключения возможности проникновения загрязнений через устья скважин.

Конкретные места размещения новых ВЗУ, границы их территорий, а так же состав каждого из узлов будут определены на последующих стадиях проектирования.

Расчет водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды постоянного населения Веселовского сельского поселения

| Муниципальное образование | Численность |  |  | Водоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. чел. | на первую очередь, чел. | на расч. срок, чел. | сущ, чел. | на первую очередь, чел. | на расч. срок, чел. |
| Веселовское СП: | 2551 | 2515 | 2550 | 357,1 | 352,1 | 357,0 |
| - с. Веселовское; | 2050 | 2065 | 2150 | 287,0 | 289,1 | 301,0 |
| - пос. Новый Баганенок | 501 | 450 | 400 | 70,1 | 63,0 | 56,0 |

3.6. Перспективы развития системы водоотведения

Расчет водоотведения бытовых стоков постоянного населения Веселовского сельского поселения.

| Муниципальное образование | Численность |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сущ.чел. | на первую очередь,чел. | на расч. срок, чел. | суш, чел. | на первую очередь, чел. | Н на расч. срок, чел. |
| Веселовское СПМохнатологовский СП: | 2551 | 2515 | 2550 | 357,1 | 352,1 | 357,0 |
| с. Веселовское | 2050 | 2065 | 2150 | 287 | 289,1 | 301,0 |
| п.Новый Баганенок | 501 | 450 | 400 | 70,1 | 63 | 56 |

Ввиду низкой плотности жилой застройки развитие системы централизованной  канализации  в населённых пунктах Веселовского сельского поселения нецелесообразно.

Водоотведение бытовых стоков планируется с использованием выгребных ям гидроизолированных септиков с последующим вывозом спецавтомашинами на очистные сооружения бытовой канализации. Для административных зданий необходимо предусмотреть локальные очистные сооружения бытовой канализации.

Увеличение расхода водоотведения на расчетный срок не планируется, расход стоков ориентировочно составит: 357,0  куб.м/сут.

## 3.7. Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

При разработке раздела использованы действующие нормы и правила. CII 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ТСН 30-303 2000 МО «Планировка и застройка городских н сельских, поседений». ПУЭ изд. 7 - «Правила устройства электроустановок». РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» «Минтопэнерго» РФ с изменениями и дополнениями раздела 2 от 1999 года. СП 31-110-2003 - Свод правил «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, с учетом изменений и дополнений, утвержденных приказом Минтопэнерго РФ №213 от 29.06.99.

Укрупненные показатели электрических нагрузок зданий учитывают нагрузки систем инженерного обеспечения, лифтов жилых зданий, и включают нагрузки встроенных в жилые дома объектов соцкультбыта, предприятий торговли и коммунально-бытового назначения.

Вся существующая и планируемая застройка принимается с газовыми плитами.

Расчетные значения электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора существующей, проектируемой застройки Веселовского сельского поселения.

| Муниципальное образование | Электроснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сущ. кВ | на первую очередь | на расч. срок, кВ |
| Веселовское СП | 5615 | 553 | 561 |
| с.Веселовское | 4513 | 454 | 473 |
| Пос. Новый Баганенок | 110 | 99 | 88 |

Электрическая мощность Веселовского сельского поселения на расчетный период составит 553 кВт. Потребление электрической мощности на расчетный период и составит 4774  ГВт*ч/год.

На расчетный срок необходимо выполнить модернизацию и реконструкцию существующих электросетевых объектов.

Так же планируется развитие модернизация сетей 6(10) кВ.

Конкретные места строительства, характеристики оборудования и трассировка новых линий уточняются на последующих стадиях проектирования.

  - Перспективы развития газоснабжения.

Централизованная система газоснабжения в Веселовском сельском поселении отсутствует.

Газоснабжение на территории Веселовского сельского поселения осуществляется поставкой газа в баллонах

Основным мероприятием в части газоснабжения является максимально полное обеспечение природным газом потребителей, включая промышленные и сельскохозяйственные предприятия, учреждения отдыха и здравоохранения.

Расчетные значения газопотребления жилищно -  коммунального сектора  существующей, проектируемой застройки Веселовского сельского поселения.

| Муниципальное образование | Часовой расход газа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | сущ,куб.м./ч | на первую очередь, куб.м./ч | на расч.срок, куб.м./ч |
| Веселовское СП: | 0 | 1056 | 1250 |
| с. Веселовское; | 0 | 868 | 1054 |
| п..Новый Баганенок | 0 | 188 | 196 |

Расход газа на расчетный срок составит 1250 м.куб/

Схема газоснабжения планируется следующая: газ по газопроводу-отводу поступает к ГРС «Краснозерское», откуда поступает к котельным и к потребителям поселков.

Предстоит развитие распределительных сетей высокого и среднего давления, перевод котельных, работающих на твердом и жидком топливе, на использование природного газа.

Генеральным планом предлагается газифицировать следующие населенные пункты: с. Веселовское

Проектом предлагаются следующие мероприятия:

•  строительство газорегуляторных пунктов в с.Веселовское в 2020г.- 1 шт.

4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

| пп | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Ключевые показатели |  | Базовый период 2012 г. | Период реализации программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013 г. | 2014г. | 2015 г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2023 гг. |
| Группа А. Общие целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | не более 22 |  | 12,68 | 12,16 | 11,88 | 11,41 | 10,75 | 10,29 | 9,82 |
|  | Среднемесячный платеж населения за услугу | руб. |  |  | 906,63 | 951,96 | 999,56 | 1049,54 | 1102,01 | 1157,12 | 1214,97 |
|  | Среднемесячные денежные доходы населения | руб. |  |  | 7147 | 7827 | 8415,8 | 9195,8 | 10254 | 11242 | 12366,2 |
| А.3 | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | не ниже 95 |  | 92,35 | 93,23 | 94,12 | 95,01 | 95,92 | 96,83 | 97,76 |
|  | Объем средств, собранных за услуги | тыс. руб. |  |  | 4627,8 | 4905,47 | 5199,8 | 5511,78 | 5842,49 | 6193,04 | 6564,62 |
|  | Объем начисленных средств за услуги | тыс. руб. |  |  | 5011,1 | 5261,66 | 5524,7 | 5800,97 | 6091,02 | 6395,57 | 6715,35 |
| Группа В. Надежность поставки ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1 | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение | ед./км | не более 0,6 |  | 2,2 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | количество аварий | ед. |  |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность тепловых сетей | км |  |  | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
|  | Водоснабжение | ед./км | не более 0,6 |  | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
|  | количество аварий | ед. |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 |
|  | Протяженность водопроводных сетей | км |  |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| В.2 | Перебои в снабжении потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение | час/чел. |  |  | 3,45 | 3,45 | 0,69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая продолжительность отключений за период | час. |  |  | 30 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численность населения в домах, подключенных к системе теплоснабжения | чел. |  |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений | чел. |  |  | 230 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая численность населения МО | чел. |  |  | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
|  | Водоснабжение | час/чел. |  |  | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая продолжительность отключений за период | час. |  |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численность населения в домах, подключенных к системе водооснабжения | чел. |  |  | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
|  | Количество потребителей, страдающих от отключений | чел. |  |  | 115 | 115 | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая численность населения МО | чел. |  |  | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| В.3 | Продолжительность поставки услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение | час/день |  |  | 23,87 | 23,87 | 23,97 | 24 | 24 | 24 | 24 |
|  | Общее количество часов предоставления услуги | час. |  |  | 5490 | 5490 | 5514 | 5520 | 5520 | 5520 | 5520 |
|  | Количество дней в отчетном периоде | дней |  |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  | Водоснабжение | час/день |  |  | 23,77 | 23,77 | 23,77 | 23,77 | 24 | 24 | 24 |
|  | Общее количество часов предоставления услуги | час. |  |  | 8675 | 8675 | 8675 | 8675 | 8760 | 8760 | 8760 |
|  | Количество дней в отчетном периоде | дней |  |  | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |
| В.4 | Уровень потерь | % | не более 5% на постр. Сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение | % |  |  | 14,1 | 14,1 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 |
|  | Объем потерь | тыс. Гкал |  |  | 0,435 | 0,435 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
|  | Объем отпуска в сеть | тыс. Гкал |  |  | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 | 3,086 |
|  | Водоснабжение | % |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 4,97 | 4,97 | 4,97 |
|  | Объем потерь | тыс. м3 |  |  | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 2 | 2 | 2 |
|  | Объем отпуска всеть | тыс. м3 |  |  | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 |
| В.5 | Коэффициент потерь |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение | Гкал/км |  |  | 316,59 | 316,59 | 95,34 | 95,34 | 95,34 | 95,34 | 95,34 |
|  | Объем потерь | тыс. Гкал |  |  | 0,435 | 0,435 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
|  | Протяженность сетей | км |  |  | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
|  | Водоснабжение | м3/км |  |  | 189,4 | 189,4 | 287,9 | 280,3 | 272,7 | 265,2 | 257,6 |
|  | Объем потерь | тыс. м3 |  |  | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 2 | 2 | 2 |
|  | Протяженность сетей | км |  |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| В.6 | Коэффициентсоотношения фактических потерь к нормативным |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  | 3,32 | 3,32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Объем потерь | тыс. Гкал |  |  | 0,435 | 0,435 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
|  | Объем потерь нормативный | тыс. Гкал |  |  | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | Водоснабжение |  |  |  | 2,5 | 2,5 | 1,1 | 1 | 1 | 0,95 | 0,9 |
|  | Объем потерь | тыс. м3 |  |  | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 4,02 | 2 | 2 | 2 |
|  | Объем потерь нормативный | тыс. м3 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| В.7 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене |  | снижение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение | % |  |  | 100 | 100 | 1,46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  | 1,37 | 1,37 | 0,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая протяженность сетей | км |  |  | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
|  | Водоснабжение | % |  |  | 26,15 | 26,15 | 26,15 | 26,15 | 0 | 0 | 0 |
|  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общая протяженность сетей | км |  |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| В.8 | Износ системы коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение | % |  |  | 100 | 100 | 40 | 4 | 8 | 12 | 16 |
|  | Фактический срок службы оборудования | лет |  |  | 43 | 43 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Нормативный срок службы оборудования | лет |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Водоснабжение | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Фактический срок службы оборудования | лет |  |  | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 |
|  | Нормативный срок службы оборудования | лет |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического | лет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа С. Доступность коммунальных услуг для потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % | увеличение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение | % |  |  | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 | 11,49 |
|  | Численность населения, получающего услугу | чел. |  |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  | Общая численность населения МО | чел. |  |  | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
|  | Водоснабжение | % |  |  | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 | 52,05 |
|  | Численность населения, получающего услугу | чел. |  |  | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
|  | Общая численность населения МО | чел. |  |  | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| С.3 | Удельное потребление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение | Гкал/чел |  |  | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
|  | Объем реализации услуг населени. | Тыс. Гкал |  |  | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 | 2,43 |
|  | Численность населения, получающего услуги | чел. |  |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|  | Водоснабжение | м3/чел |  |  | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 |
|  | Объем реализации услуг населени. | тыс. м3 |  |  | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 | 33,1 |
|  | Численность населения, получающего услуги | чел. |  |  | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
| Группа Д. Показатели эффективности передачи и потребления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.1 | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал |  | 183,15 (уголь), 174,22 (газ) | 274 | 274 | 174,22 | 174,22 | 174,22 | 174,22 | 174,22 |
| Д.2 | Коэффициент соотношения фактического расхода топлива с нормативным |  |  | снижение | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Фактический удельныйрасход топлива на отпущенную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал |  |  | 274 | 274 | 174,22 | 174,22 | 174,22 | 174,22 | 174,22 |
|  | Удельный норматив расхода топлива на отпущенную тепловую энергию | кг.у.т./Гкал |  |  | 183,15 | 183,15 | 174,22 | 174,22 | 174,22 | 174,22 | 174,22 |
| Д.3 | Эффективность использования воды | м3/Гкал |  | не более 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Д.4 | Коэффициент соотношенияфактического расхода воды с нормативным |  |  | снижение | 1,43 | 1,43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Фактический расход воды на отпущенную тепловую энергию | м3/Гкал |  |  | 1 | 1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
|  | Удельный норматив воды на отпущенную тепловую энегию | м3/Гкал |  |  | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Д.5 | Эффективность использования электроэнергии | кВт/Гкал |  | не более 25 | 39,6 | 39,6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Д.6 | Коэффициент соотношения фактического расхода электроэнергии с нормативным | кВтч/Гкал |  | снижение | 1,58 | 1,58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Фактический расход электроэенргии на отпущенную тепловую энергию | кВтч/Гкал |  |  | 39,6 | 39,6 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
|  | Удельный норматив электроэнергии на отпущенную тепловую энегию | кВТч/Гкал |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Д.7 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВтч/м3 |  | не более 0,8 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Расход электрической энергии на производство и транспортировку воды | тыс. кВтч |  |  | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 32,19 | 32,19 | 32,19 |
|  | Объем производства и транспортировки воды | тыс. м3 |  |  | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 | 40,24 |
| Группа Е. Сбалансированность систем коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1 | Обеспеченность потребления услуг приборами учета | % |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |  | 50 | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Объем услуги реализуемый по приборам учета | тыс. м3 |  |  | 0 | 0,97 | 1,8 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
|  | Общий объем реализации услуг | тыс. м3 |  |  | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Объем услуги реализуемый по приборам учета | тыс. м3 |  |  | 0 | 0 | 72,2 | 72,7 | 73,2 | 73,4 | 75 |
|  | Общий объем реализации услуг | тыс. м3 |  |  | 20 | 20 | 72,2 | 72,7 | 73,2 | 73,4 | 75 |
|  | Электроснабжение |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Объем услуги реализуемый по приборам учета | тыс. кВТч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общий объем реализации услуг | тыс. кВТч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа Ж. Источники инвестирования инвестиционной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.1 | Всего инвестиций за период | тыс. руб. |  |  |  | 7600 | 10832 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| Ж.1.2 | Привлеченные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.1 | Кредиты банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.2 | Заемные средства других кредитных организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.1.2.3 | Бюджетные средства, из них | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | тыс. руб. |  |  |  | 5408 | 8665,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБ | тыс. руб. |  |  |  | 1812 | 1624,8 | 128 | 0 | 0 | 0 |
| Ж.1.2.4 | Средства внебюджетных источников | тыс. руб. |  |  |  | 380 | 541,6 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Ж.1.2.5 | Прочие средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.2 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж.2.1 | Всего инвестиций за период | тыс. руб. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 080,0 | 0 | 0 |
| Ж.2.2 | Привлеченные средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.1 | Кредиты банков | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.2 | Заемные средства других кредитных организаций | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ж2.2.3 | Бюджетные средства, из них | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 3 264,0 |  |  |
|  | МБ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 612 |  |  |
| Ж2.2.4 | Средства внебюджетных источников | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | 204 |  |  |
| Ж2.2.5 | Прочие средства | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основные исполнители реализации мероприятий инвестиционных программ – подрядные организации.

5.1. Программа инвестиционных проектов для развития системы теплоснабжения Веселовского  сельсовета

| Мероприятия |  | Год реализации | Источники финансирования тыс. руб. |  |  | Итого тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Внебюджетные средства | Бюджет МО | Средства предприятия |  |
| Модернизация тепловых сетей с. Веселовское 600м |  | 2014г. | 300,0 | 0 | 200,0 | 500,00 |
| Замена 2-х котлов в котельной с. Веселовское ул.Ленина) |  | 2015г. | 1425,0 | 0 | 75,0 | 1500,00 |
| Замена котла в котельной (с. Веселовское ул. Гагарина) | 2016г. |  | 747,5 | 0 | 40,0 | 787,50 |
| Модернизация тепловых сетей с. Веселовское ул.Ленина 2000м | 2017 |  | 2160,0 | 0 | 239,9 | 2399,9 |
| Итого: |  |  | 4632,50 |  | 554,9 | 5187,40 |

Повышение надежности и качества теплоснабжения в целом решает задачу социальной значимости  территории Веселовского сельсовета Краснозерского района. И, как результат, снижение обращений жителей по вопросам некачественной подачи тепловой энергии.

Успешное выполнение мероприятий позволит обеспечить к 2020 году:

-  снижение уровня физического износа оборудования на 90 %

-  снижение аварийных ситуаций на сетях в среднем на 89 %;

- выполнение договорных обязательств перед потребителями по предоставлению тепловой энергии, обеспечение нормативного температурного режима в жилых помещениях;

-  снижение потерь при транспортировке тепловой энергии на 75,5%.

## 5.2. Программа инвестиционных проектов для развития системы водоснабжения Веселовского сельсовета

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед.изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка новой скважины(ул.Ленина) с.Веселовское | шт. | 1 | 5100,0 | 2014 | ОБ- 5070,0т.р. МБ- 30,0т.р. |
| 2. | Укладка новых водопроводных сетей с.Веселовское | м | 2000 | 4500,00 | 2014 | ОБ- 4480,0 т.р. МБ- 20,00 т.р. |
| 3. | Установка очистных сооруж. (ул.Ленина) с. Веселовское | шт. | 1 | 600,0 | 2015 | ОБ.- 580,0т.р. МБ – 20,0 т.р. |
| 4. | Установка очистных сооруж. (ул.Кирова) с. Веселовское | шт. | 1 | 600,0 | 2015 | ОБ.- 580,0т.р. МБ – 20,0 т.р. |
| 5. | Реконструкция водопроводных сетей с.Веселовское | м | 3000 | 6774,80 | 2015 | ОБ- 6764,8 т.р. МБ- 10,0 т.р. |
| 6. | Реконструкция водопроводных сетей с.Веселовское | м | 2000 | 4516,53 | 2016 | ОБ- 4476,53 т.р. МБ- 40,0т.р. |
| 7. | Реконструкция водопроводных сетей п.Н-Баганенок | м | 400 | 903,22 | 2016 | ОБ- 893,06 т.р. МБ- 10,0 т.р.. |
| 8. | Реконструкция водопроводных сетей с.Веселовское | м | 4000 | 9484,66 | 2017 | ОБ- 9454,66 т.р. МБ- 30,0т.р. |
| 9. | Реконструкция водопроводных сетей с.Веселовское | м | 3000 | 7113,5 | 2018 | ОБ- 7063,5 т.р МБ- 50,0 т.р. |
| 10 | Установка новой скважины п.Н-Баганенок | шт. | 1 | 5355,0 | 2019 | ОБ- 5305,0 т.р. МБ- 50,0 т.р. |
| 11 | Укладка новых водопроводных сетей с. Веселовское | м | 2000 | 4725,0 | 2020 | ОБ-4675,0 т.р. МБ-50,0 т.р. |
|  | Итого |  |  | 49672,71 |  | ОБ- 49342,71т.р. МБ- 330,0 т.р. |

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

- существенно снизить изношенность сетей (90%);

-повысить надежность водоснабжения (91%);

- обеспечить присоединение новых потребителей;

- обеспечить соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды ;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- снизить затраты на ремонты (91%).

## 5.3. Программа инвестиционных проектов для развития системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов на территории Веселовского сельсовета

Программой инвестиционного проекта по развитию системы сбора и вывоза ТБО предусмотрены мероприятия по техническому оснащению предприятия.

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаемые источники финансирования, т.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение мусоросборников | шт | 10 | 100,0 | 2017 г. | ОБ -80,0 МБ – 20,0 |
|  | Итого |  |  | 100,0 |  | ОБ -80,0 МБ – 20,0 |

Исполнитель представленных мероприятий- ООО « ЛАДА» мероприятий позволит:

- улучшить санитарное состояние  территории Веселовского  сельсовета;

- улучшить экологическое состояние муниципального образования;

- обеспечить надлежащий сбор и утилизацию твердых бытовых отходов.

## 5.4. Программа инвестиционных проектов для развития системы вывоза и очистки жидких бытовых отходов на территории Веселовского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаем.источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение ассенизаторской машины | Шт. | 1 | 1500,0 | 2020 | ОБ – 1200,0 МБ – 225,0 ВБИ-75,0 |
|  | Итого | Шт. | 1 | 1500,0 | 2020 | ОБ – 1200,0 МБ – 225,0 ВБИ-75,0 |

Успешное выполнение мероприятий данных инвестиционных проектов позволит:

- улучшить санитарное и экологическое состояние  территории Веселовского сельсовета

## 5.5 Программа инвестиционных проектов для развития системы газоснабжения на территории Веселовского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм | Объем работ | Прогнозируемый объем затрат всего, т.р. | В том числе по годам | Предполагаем.источник финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газоснабжение села с. Веселовское Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области | п.м. | 36 000,0 | 76616,0 | 2020 г. | ОБ –57462,2 МБ – 15323,0 ВБИ -3830,8 |
|  | Итого |  | 36000,0 | 76616,0 | 2020 г. | ОБ –57462,2 МБ – 15323,0 ВБИ – 3830,8 |

6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

- 6.1. Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

-  уровень благоустройства жилищного фонда – 45%

-  коэффициент обеспечения потребности в услугах – 75%

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 21,7%;

-  уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 76%.

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов для населения.

  - Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы

Совокупный прогнозный платеж населения по всем видам коммунальных услуг определен путем суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению.

Платеж населения по каждому виду услуг определен произведением объема оказываемых населению коммунальных услуг по каждому виду коммунальных услуг на проект тарифа на соответствующую услугу для населения с учетом реализации долгосрочных инвестиционных проектов.

Прогноз тарифов на коммунальные услуги для населения на период до 2020 г. (руб./м²/мес.)

|  | Базовый период | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отопление | 54,55 | 57,82 | 61,29 | 64,97 | 68,87 | 73,0 | 77,38 |
| Холодное водоснабжение | 1,12 | 1,19 | 1,26 | 1,34 | 1,42 | 1,51 | 1,60 |
| Вывоз ЖБО | 4,63 | 4,91 | 5,20 | 5,51 | 5,84 | 6,19 | 6,56 |
| Электроснабжение | 6,05 | 6,41 | 6,79 | 7,20 | 7,63 | 8,08 | 8,56 |
| Всего средневзвешенные коммунальные услуги | 66,35 | 70,33 | 74,54 | 79,02 | 83,75 | 88,78 | 94,10 |

Прогноз совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги (.руб.)

|  | Базовый период | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего стоимость жилищных услуг | 995,25 | 1054,95 | 1118,10 | 1185,3 | 1256,42 | 1331,7 | 1411,5 |

| № пп | Наименование критерия доступности | 2013-2015 гг |  | 2016-2017гг |  | 2018-2023гг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | показатель | значение | показатель | значение | показатель |
| 1. | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 14,54-14,44 | доступный | 14,38-14,26 | доступный | 14,14 | доступный |
| 2. | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | 97-98 | доступный | 98-99 | доступный | 99 | доступный |

## Как видно из таблицы, все рассчитанные значения критериев удовлетворяют значениям, установленным в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области  от 22.09.2011 № 407-п «О системе критериев доступности для населения Новосибирской области платы за коммунальные услуги».

  - Источники  финансирования  мероприятий  Программы

В таблице приведены источники финансирования мероприятий Программы и мероприятий в инвестиционных проектах программ организаций коммунального комплекса по периодам действия.

Расчет объема финансирования мероприятий Программы

Тыс. руб.

| Источники инвестиций | Итого |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018-2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 4632,5 |  | 300,0 | 1425,0 | 747,5 | 2160,0 |  |
| Местный бюджет |  |  | - |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 555,4 |  | 200,0 | 75,0 | 40,0 | 239,9 |  |
| Всего по годам | 5187,4 |  | 500,0 | 1500,0 | 787,5 | 2399,9 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 49342,71 |  | 9550,0 | 7924,8 | 5369,75 | 9454,66 | 17043,5 |
| Местный бюджет | 330,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 30,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по годам | 49672,71 |  | 9600,0 | 7974,8 | 5419,75 | 9484,66 | 17193,5 |
| Сбор и вывоз ТБО |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 80,0 |  |  |  |  | 80,0 |  |
| Местный бюджет | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по годам | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| Вывоз и очистка жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 1200,0 |  |  |  |  |  | 1200,0 |
| Местный бюджет | 225,0 |  |  |  |  |  | 225,0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 75,0 |  |  |  |  |  | 75,0 |
| Всего по годам | 1500,0 |  |  |  |  |  | 1500,0 |
| газификация |  |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 57462,2 |  |  |  |  |  | 57462,2 |
| Местный бюджет | 15323,0 |  |  |  |  |  | 15323,0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. собственные средства МУП | 3830,8 |  |  |  |  |  | 3830,8 |
| Всего по годам | 76616,0 |  |  |  |  |  | 76616,0 |
| Всего по программе | 133076,11 | - | 10100,0 | 9474,8 | 6207,25 | 11984,56 | 95309,5 |

Как видно из таблицы  общая сумма финансирования составляет 133076,11 тыс.руб. При этом Программа и проекты мероприятий в инвестиционных программах организаций коммунального комплекса предусматривают три источника финансирования: средства областного бюджета– 112717,41 тыс.руб., средства местного бюджета – 15898,0 тыс.руб. и внебюджетные средства – 4460,7 тыс.руб.

Объёмы финансирования мероприятий Программы подлежат уточнению при формировании областного бюджета, бюджета муниципального образования Веселовского сельсовета Краснозерского  района Новосибирской области  на соответствующий финансовый год.

## УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Утверждение программы, а также внесение любых изменений осуществляет Совет депутатов  Веселовского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области в соответствии с порядком разработки, рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Управление комплексом работ по реализации Программы осуществляет Администрация Веселовского сельсовета, которая определяет первоочередность выполнения  мероприятий Программы с учетом приоритетных направлений и наличия средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

По мере необходимости специалисты администрации готовят предложения по корректировке перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, представляют заявки на финансирование мероприятий Программы.

Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, в соответствии с действующим законодательством осуществляет контрольно-счетный орган муниципального образования, полномочия которого в соответствии с соглашением переданы ревизионной комиссии Краснозерского района.

Исполнители Программы:

- подготавливают ежегодно в установленном порядке годовой отчет о реализации Программы в форме докладов об основных результатах деятельности с расшифровкой по мероприятиям и вносят предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год;

- уточняют затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

- размещают муниципальный заказ на выполнение работ и услуг, а также на поставку продукции по каждому программному предприятию в рамках Федерального закона от 21.06.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.

Ежегодно до 01 марта года, следующего за отчетным, Исполнители Программы предоставляют в администрацию Веселовского сельсовета сведения о реализации Программы.

Администрация Веселовского сельсовета подводит текущие итоги выполнения Программы и до 01 апреля года,  следующего за отчетным периодом, предоставляет в Совет депутатов Веселовского сельсовета отчет о реализации Программы в составе годового отчета об исполнении бюджета Веселовского сельсовета за прошедший финансовый год.